Real time control: 實時的控制因為需要精確的時間和資料同步,所以這裡把task設成isolation避免Task migration花了時間, Tlb和cache重建又花時間,導致latency和jitter增加。

因為encoder的中段和imu的中斷會影響到rt control thread,為了降低jitter將他們分配到其他cpu core中.

在200hz的控制周期內,我們可以得到一定數量的imu data和角速度去做filter,在imu task裡面我們在時間週期內讀取一定數量的Imu data,最後在user space一次讀出,需先計算出在kernel space裡面要讀多少次資料再回傳給user space.如果從user space一直讀資料,會導致kernel space切換到user space導致有多餘的cost在切換上面.

Rt control thread在讀取imu data應該使用blocking read一次讀出.使用直接io的方式,避免不必要的cache,因為每次都要疊代最新的資料,並不需要有cache之類的行為

Imu的int每1 ms一個